Rede de Computadores

2º Trabalho Laboratorial

António Maria Aires Pereira Teixeira de Melo Margarida Xavier Viterbo Telmo João Vales Ferreira Barros

Rede de Computadores

Sumário

O presente relatório é um instrumento de apoio ao 2º trabalho laboratorial proposto na UC de Redes e Computadores: Rede de Computadores. Este trabalho vem cimentar os conteúdos abordados nas aulas teóricas e aplicar o trabalho desenvolvido nas aulas práticas. Este projeto consiste em criar uma aplicação para download de um ficheiro através de um FTP e configurar e estudar uma rede, utilizando comandos de configuração do router e do switch.

Os objetivos do trabalho foram cumpridos: a aplicação funciona sem erros e a rede foi configurada com sucesso. O presente relatório vem consolidar todos os conhecimentos adquiridos ao longo da execução do trabalho.

Introdução

Os objetivos deste primeiro trabalho prático laboratorial são:

- Desenvolvimento de uma aplicação para download: descrever um cliente, caracterizar protocolos da aplicação e URL, descrever comportamento do FTP, localizar e ler RFCs, implementar um cliente FTP, usar sockets e TCP, entender e usar serviço fornecido pelo DNS.

- Configuração e estudo de uma rede: configurar um IP Network, implementar dois LANs virtuais num switch, configurar um router no Linux, configurar um router comercial e implementar a NAT, configurar um DNS, implementar conexões TCP.

O relatório surge como um complemento ao trabalho prático, uma forma de suporte escrito para que qualquer um perceba o trabalho desenvolvido. Para cumprir este objetivo da melhor forma, o relatório está dividido nas seguintes secções:

-  Parte1 – Desenvolvimento de uma aplicação para download: descrição de como foi desenvolvida a aplicação e de como está estruturada;

-  Parte 2 – Configuração e estudo de uma rede de computadores: vão ser abordadas cada uma das experiências realizadas ao longo das aulas práticas, sendo explicado o objetivo de cada uma e os comandos utilizados para a realizar a configuração;

- Conclusões: síntese de toda a informação apresentada e reflexão sobre os objetivos atingidos;

- Anexos: Código fonte.

Parte 1- Download Application

Arquitetura

A aplicação desenvolvida encontra-se dividida em dois componentes: download e clientTCP.

A primeira parte está relacionada com o processamento do URL passado por argumento e o preenchimento de uma estrutura de dados ftpConnection que guardar toda a informação relevante para a ligação de dados e transferência do ficheiro. Nesta mesma componente, é realizada a resolução do IP para o hostname apresentado. De seguida é executada a conexão ao servidor tendo o IP resolvido. O próximo passo a ser executado é o login no servidor dado o user e a password. Após a entrada validada, é pedida a entrada no modo passivo do servidor FTP. Ao receber o novo IP e a porta do modo passivo, será efetuada uma nova conexão ao mesmo. Posteriormente, é enviado o path do ficheiro pretendido a partir da primeira conexão e é pedido à  segunda conexão para receber o ficheiro e escrevê-lo num ficheiro local.

Na segunda componente encontram-se todas as funções relativas a:

- ligação ao servidor FTP;

- resolução do IP dado o hostname;

- pedido de acesso dado o user e a password;

- pedido de mudança para o modo passivo e receção do id e porta recebidos;

- envio do caminho para o ficheiro pretendido;

- receção do ficheiro e escrita num ficheiro local.

Além destas funções de nível superior e usadas pela primeira componente existem ainda funções de escrita e leitura de mensagens. A função de leitura de mensagens recebe ainda a resposta esperada e retorna sucesso ao receber a resposta esperada.

Resultado

Uma transferência só será bem-sucedida se, após as mensagens enviadas pelo cliente, forem recebidos os códigos positivos respetivos. Quando o código recebido não é o esperado, então o programa termina e imprime a respetiva mensagem de erro. Um exemplo de erro seria a não existência de o ficheiro pretendido no servidor FTP. No resultado final do projeto, uma transferência bem-sucedida teria o output abaixo apresentado:

//TODO imagem

Parte 2 - Network Configuration and Analysis

Experiência 1

Objetivo

Configuração de uma IP Network.

Comandos

tux61: ifconfig eth0 172.16.60.1/24

tux64: ifconfig eth0 172.16.60.254/24

Análise dos resultados

Os dois computadores conseguem comunicar um com o outro pois estão na mesma sub-rede (60). Quando a tabela arp (tabela que contém os endereços MAC conhecidos para os respetivos endereços IP) é apagada, a tabela é reposta imediatamente após o comando ping. Isto é conseguido a partir dos ARP packets que transportam informação relativa ao endereço MAC do computador que é pretendido fazer a conexão.

Experiência 2

Objetivo

Implementação de duas virtual LANs no switch

Comandos

tux62: ifconfig eth0 172.16.61.1/24

switch: 	 configure terminal	switchport mode access	configure terminal

vlan 60			switchport access vlan 60	interface fastethernet 0/2

end			end			switchport mode access

configure terminal	configure terminal	switchport access vlan 61

vlan 61			interface fastethernet 0/4	end

end			switchport mode access

configure terminal	switchport access vlan 60

interface fastethernet 0/1	end

Análise dos resultados

A comunicação entre o tux61 e o tux64 continua a ser possível, no entanto a comunicação entre o tux61 e o tux62 não é possível pois não se encontram na mesma sub-rede. Ao fazer ping broadcast é possível perceber que na sub-rede 172.16.60.0 os IPs conhecidos são 172.16.60.1 e 172.16.60.254; na sub-rede 172.16.61.0 o IP conhecido é 172.16.61.1.

Experiência 3

Objetivo

Configuração de um router em Linux.

Comandos

tux61:  route add default gw 172.16.60.254				switch: configure terminal

tux62:  route add -net 172.16.60.0/24 gw 172.16.61.253			              interface fastethernet 0/3

tux64:  ifconfig eth1 172.16.61.253/24				              switchport mode access

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward			              switchport access vlan 61

echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts	              end

Análise dos resultados

Foi criada uma rota default a partir do tux61(eth0) com a gateway tux64(eth0), a partir do tux62(eth0) foi criada uma rota para a sub-rede 172.16.60.0/24 com a gateway tux64(eth1). Agora a comunicação entre o tux61 e o tux62 já é possível, não só essa comunicação como todas as interfaces de rede. A reposição das tabelas arp dos diferentes computadores já acontece fazendo ping a partir do tux61 para o tux62 porque percorre toda a rede.

Experiência 4

Objetivo

Configuração de um router comercial e implementação de NAT.

Comandos

tux62:	route add default gw 172.16.61.254			no shutdown

route del -net 172.16.60.0/24 gw 172.16.61.253	ip nat outside

tux64: 	route add default gw 172.16.61.254			exit

router: 	conf t						ip nat pool ovrld 172.16.1.19 172.16.1.19 prefix 24

interface gigabitethernet 0/0			ip nat inside source list 1 pool ovrld overload

ip address 172.16.11.254 255.255.255.0		access-list 1 permit 172.16.10.0 0.0.0.7

no shutdown					access-list 1 permit 172.16.11.0 0.0.0.7

ip nat inside					ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.254

exit						ip route 172.16.10.0 255.255.255.0 172.16.11.253

interface gigabitethernet 0/1			end

ip address 172.16.1.19 255.255.255.0

Análise dos resultados

Quando a rota entre do tux62 e a sub-rede 172.16.60.0/24 é quebrada a partir do tux64(eth1), a mesma é realizada a partir do router comercial que possui uma rota para essa sub-rede. Quando a NAT não está implementada não é possível a comunicação com o router do laboratório, ao implementar a NAT esta comunicação já é permitida e por consequência a conexão à internet.

Experiência 5

Objetivo

Configuração de um serviço DNS

Comandos

tux61, tux62, tux64: vi /etc/resolv.conf

search netlab.fe.up.pt

nameserver 172.16.1.1

Análise dos resultados

Ao fazer ping hostname é realizada uma query ao servidor DNS da FEUP que devolve o IP associado ao hostname dado. A partir daí o ping é realizado normalmente.

Experiência 6

Objetivo

Estabelecer uma conexão TCP

Análise dos resultados

A configuração da rede foi testada executando a aplicação de transferência de um ficheiro através de um servidor FTP a partir do tux61. A rede encontra-se bem implementada pois a transferência foi bem-sucedida. Quando foram executadas duas aplicações de download ao mesmo tempo a taxa de transferência foi destruída pelas duas linguagens. o que levou à queda.

Conclusões

Este trabalho tinha como objetivo desenvolver uma aplicação simples para download de ficheiros, bem como implementar uma rede de Computadores.

Com o desenvolvimento deste trabalho, foi possível cimentar os conceitos necessários e perceber melhor como funciona algo que está presente no dia-a-dia de todos. Por outro lado, a aplicação de donwload e o seu desenvolvimento permitiu-nos perceber como funcionam as transferências por FTP e o próprio protocolo.

A aplicação e a rede de computadores foram então realizadas com sucesso, tendo sido cumpridos todos os objetivos propostos, dando uma perspetiva diferente de como funcionam os dispositivos utilizados.

Anexos

Código Fonte Download Application

Anexo zip.

Logs

Anexo zip.